JUDUL

(Berisi Judul modul, 12Pts, Bold, TNR, LS 1,5)

Nama(Nim),Nama(Nim),Nama(Nim)

Asisten : Nama lengkap

Tanggal Percobaan : 17 Agustus 1945

Laboratoium Sistem Kontrol – INSTITUT TEKNOLOGI PLN

(12 Pts, TNR, LS 1,15)

ABSTRAK

Variable Speed Drive atau inverter merupakan sebuah alat pengatur kecepatan motor dengan mengubah nilai frekuensi dan tegangan yang masuk ke motor. Pengaturan nilai frekuensi dan tegangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang di inginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Rectifier (Penyearah Gelombang) merupakan suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC (Alternating Current) menjadi sinyal DC (Direct Current). SCADA merupakan suatu sistem untuk pengawasan, melakukan pengontrolan dan mengakuisisi data (mengumpulkan data). Pengawasan pada sistem SCADA ini memiliki pengertian mengawasi parameter yang ada pada alat tersebut, semisal arus ataupun tegangan.

Kata kunci : variable speed control, rectifier, SCADA

- Pendahuluan

Variable Speed Drive atau inverter merupakan sebuah alat pengatur kecepatan motor dengan mengubah nilai frekuensi dan tegangan yang masuk ke motor. Pengaturan nilai frekuensi dan tegangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang di inginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Secara sederhana prinsip dasar inverter untuk dapat mengubah frekuensi menjadi lebih kecil atau lebih besar yaitu dengan mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC kemudian dijadikan tegangan AC lagi dengan frekuensi yang berbeda atau dapat diatur.

Salah satu keuntungan jika menggunakan inverter adalah, putaran motor atau mesin dapat dikembalikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, sehingga dapat mencapai kapasitas produksi yang maksimal dan mempunyai jangkauan kecepatan yang lebih besar, mempunyai pola untuk hubungan tegangan dan frekuensi, mempunyai fasilitas penunjukan meter, serta lebih aman dan meminimalisir konsumsi energi dan untuk mengurangi arus starting.

- Teori

Variable Speed Drive (VSD)

Pada umumnya variable speed drive atau bisa disebut dengan inverter adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Penggunaan VSD bisa untuk mengaplikasikan motor AC maupun DC. Akan tetapi istilah inverter sering digunakan untuk aplikasi motor AC. Inverter menggunakan frekuensi tegangan masuk untuk mengatur kecepatan putaran motor. Jadi dengan memainkan perubahan frekuensi tegangan yang masuk pada motor, maka kecepatan putaran motor akan berubah. Karena itu inverter disebut juga variable speed drive.

Kecepatan putaran medan stator dapat di ditentukan dengan menggunakan rumus:

Ns = 120 . f / p

Dimana :

ns = Kecepatan putaran medan stator

120 = Konstanta

f = Ferekuensi ( Hz )

P = Jumlah Kutup Motor ( Pole )

Untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dibutuhkan penyearah (converter ACDC) dan biasanya menggunakan penyearah tidak terkendali (rectifier dioda) namun juga ada yang menggunakan penyearah terkendali (thyristor rectifier). Setelah tegangan sudah diubah menjadi DC maka diperlukan perbaikan kualitas tegangan DC dengan menggunakan tandon kapasitor sebagai perata tegangan. Kemudian tegangan DC diubah menjadi tegangan AC kembali oleh inverter dengan teknik PWM (Pulse Width Modulation). Dengan teknik PWM ini bisa didapatkan amplitudo dan frekuensi keluaran yang diinginkan. Selain itu Teknik PWM juga menghasilkan harmonisa yang jauh lebih kecil dari pada teknik yang lain serta menghasilkan gelombang sinusoidal, dimana kita tahu bahwa harmonisa ini akan menimbulkan rugi-rugi pada motor yaitu cepat panas.

Maka dari itu teknik PWM inilah yang biasanya dipakai dalam mengubah tegangan DC menjadi AC (Inverter). Pada umumnya VSD (Variable Speed Drive) digunakan untuk melakukan berikut ini:

- Menyesuaikan kecepatan pengendali dengan keperluan kecepatanproses.

- Menyesuaikan torque (kopel/torsi) pengendali dengan keperluan kopelproses.

- Menghemat energi dan meningkatkan efisiensi.

Prinsip Kerja Variable Speed Drive (VSD)

Variable Speed Drive (VSD) digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi 3 fasa dengan mengontrol frekuensi inputnya. Prinsip kerja VSD adalah dengan mengubah tegangan input listrik yang tetap menjadi frekuensi dan tegangan yang dapat diatur untuk mengontrol kecepatan motor. VSD bekerja dengan mengubah arus listrik DC menjadi sinyal AC dengan frekuensi yang dapat diatur. Sinyal AC ini kemudian diberikan pada motor induksi 3 fasa untuk mengontrol kecepatannya. Dengan mengubah frekuensi input listrik, VSD dapat mengatur kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan.

Semakin tinggi frekuensi input listrik yang diberikan pada motor, maka kecepatan motor juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah frekuensi input listrik yang diberikan pada motor, maka kecepatan motor juga akan semakin rendah. Prinsip kerja VSD memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan motor secara presisi dan efisien, sehingga dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi yang lebih baik pada sistem yang digunakan.

Gambar 9.1 Prinsip Variable Speed Drive

Rectifier

Rectifier (Penyearah Gelombang) adalah suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC (Alternating Current) menjadi sinyal DC (Direct Current). Rangkaian rectifier atau penyearah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dialiri arus bolak-balik (AC), maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombangnya lagi diblokir. Untuk lebih jelas lihat gambar dibawah ini :

Gambar 9.2 Dioda

Kelebihan Penggunaan Variable Speed Drive

- Dapat mengurangi arus starting motor AC 3 phase

- Memperhalus start awal motor AC 3 phase

- Bisa mengontrol percepatan (accelaration) dan perlambatan (deccelaration)

- Arah motor AC 3 phase yang bisa diatur sesuai kebutuhan

- Pengaturan kecepatan dan tenaga putaran (torgue) motor AC 3 phase

- Dilengkapi sistem proteksi motor

- Kesimpulan

Setelah melakukan praktikum VSD pada system scada dapat disimpulkan bahwa:

- Variable Speed Drive (VSD) pada sistem SCADA berfungsi untuk mengontrol kecepatan motor dengan mengatur frekuensi input pada sistem.

- CX Supervisory digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari pemrograman

Daftar Pustaka

[1] HUDA, M. I. (2017). SISTEM SCADA UNTUK PENGENDALIAN KECEPATAN MOTOR INDUKSI DENGAN VARIABLE SPEED DRIVE (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO).

[2] Sofwan ., Rudie S. Baqo., 2004, Sistem Pengendali Kecepatan Putaran Motor AC Tiga Phasa Menggunakan Mikrocontroller AT89S825”. Jurnal Penelitian, Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta

[3] Andi Hartono, Agung Warsito, Mochammad Facta, 2004, ”Pengaturan Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa Dengan Inverter Sinusoidal Pulse Width Modulation” Laporan TA Jurusan Teknik Elektro FT Undip.